PRZEDMIAR

| Lp. | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZIELEŃ |  |  |
| 1.1 | przesadzenie drzew – kalkulacja własna | szt. | 2,00 |
| 1.2 | wycinka żywopłotu na powierzchni 25 m2 wraz z wywozem ścinki i uporządkowaniem terenu – kalkulacja własna | m2 | 25,00 |
| 2. | WYMIANA RUR NA ODCINKU 1-2 ISTNIEJĄEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ wD100 |  |  |
| 2.1 | demontaż istniejących rur na odcinku 1 - 2 istniejącej sieci wodociągowej wD100 - kalkulacja własna | m | 41,00 |
| 2.1 | ułożenie rur PE 110 klasy PE 100 SDR17 na odcinku 1 - 2 istniejącej sieci wodociągowej wD100 - kalkulacja własna | m | 41,00 |
| 3. | ZABEZPIECZENIE TELETECHNIKI |  |  |
| 3.1 | wykonanie rury ochronnej AROTA dwudzielna DN 110 – kalkulacja własna | m | 12,00 |
| 3.2 | regulacja poziomu pokrywy istniejącej studni kanlowej do poziomu projektowanego utwardzenia terenu – kalkulacja własna | szt. | 1,00 |
| 4. | PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |
| 4.1 | krata ściekowa DN500 z wpustem ściekowym i osadnikiem wraz z montażem – kalkulacja własna | szt. | 2,00 |
| 4.2 | przyłącz kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 200mm – kalkulacja własna | m | 5,90 |
| 4. | UTWARDZENIE TERENU |  |  |
| 4.1 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. wwy 20 cm | m2 | 390,00 |
| 4.2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III | m3 | 89,700 |
| 4.3 | Podbudowa ze stabilizacji Rm=2.5 MPa, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 430,00 |
| 4.4 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 430,00 |
| 4.5 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm | m | 8,00 |
| 4.6 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, | m | 100,00 |
| 4.7 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa 5 c m z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 423,50 |
| 4.8 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa | m2 | 6,50 |
| 4.9 | obniżenie chodnika w celu wykonania wjazdu - kalkulacja własna | m2 | 15 |